河高环审〔2025〕3号

关于广东乔琪金属表面处理有限公司年处理1700万件金属表面喷漆喷粉项目

环境影响报告表的批复

广东乔琪金属表面处理有限公司：

贵单位报批的《广东乔琪金属表面处理有限公司年处理1700万件金属表面喷漆喷粉项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东乔琪金属表面处理有限公司年处理1700万件金属表面喷漆喷粉项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区东至GD-I10-02地块、南至GD-I10-02地块、西至和谐路、北至祥和路（昌硕科技产业园）（2号厂房）第七层、第八层及一楼辅助用房，为租赁经营。项目总投资500万元，占地面积1800平方米，建筑面积3600平方米。项目建成后主要从事金属件的表面处理加工，年处理金属件1700万件。项目劳动定员40人，均不在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行一班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；水帘除尘废水、喷淋废水、表面预处理废水循环使用，定期更换交由有资质单位处理；表面预处理水洗废水经自建废水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。七楼移印、八楼喷漆烘干及七楼喷粉烘干工序产生的废气收集后，与七楼及八楼天然气燃烧废气汇合后一并通过“水喷淋+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后由40米排气筒（DA001）高空排放，非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值及《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值较严者，总VOCs有组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第II时段标准限值，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有组织排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；八楼喷漆工序（喷漆前除尘、静电喷漆）产生的废气经水帘柜预处理后，与喷枪清洁废气汇合后一并通过“两级水喷淋+干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理达标后由40米排气筒（DA002）高空排放，非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值；七楼2套喷粉工序（喷粉前除尘、静电喷粉）产生的废气收集后通过“自带旋风回收+脉冲滤芯除尘器+水喷淋”处理达标后由40米排气筒（DA003、DA004）高空排放，颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值；一楼喷砂废气经收集后通过“布袋除尘器”进行处理后无组织排放。

项目厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；总VOCs无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废机油桶和废空压机油桶等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料、废钢砂、布袋集尘和废布袋等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.396吨/年（其中有组织排放量为0.149吨/年，无组织排放量为0.247吨/年），氮氧化物排放量为0.512吨/年（其中有组织排放量为0.4608吨/年，无组织排放量为0.051吨/年），二氧化硫排放量为0.109吨/年（其中有组织排放量为0.0981吨/年，无组织排放量为0.011吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）

2025年1月22日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2025年1月22日印发

（共印5份，存档1份）